Тестовые задания для проверки знаний обучающихся

по предмету «Технология»

5 класс.

1. Какие волокна относятся к волокнам растительного происхождения

1.  льняные

2.  хлопковые

3.  шерстяные

4.  шёлковые

2.  Кромка направлена, вдоль каких нитей

1. нити основы

2. нити утка

3. На какие основные виды делятся ткацкие волокна.

1. натуральные и химические

2.  натуральные и искусственные

3. растительные и синтетические

4.  Определите по рисунку вид ручного шва

1. Стебельчатый шов

2.  Шов «вперёд иголку»

3.  Петельный шов

5. Долевая нить при растяжении:

1.  изменяет свою длину;

2.  не изменяет своей длины.

6. К гигиеническим свойствам тканей относятся:

1.  прочность;

2.  сминаемость;

3.  драпируемость;

4.  воздухопроницаемость

7. С какой стороны фигуры снимают мерки

1.  правой;

2.  левой.

8.  Мерка Сб необходима для

1.   определения длины пояса;

2.   определения длины изделия;

3.   определения ширины изделия

9.  Для обработки нижнего среза изделия используют  машинные швы

1.  стачной;

2.  настрочной;

3.  накладной;

4.  вподгибку с закрытым срезом;

5.  вподгибку с открытым срезом.

10. По какой нити ткани при растяжении звук более звонкий

1. основы

2. утка

11. Нитку в машинную иглу вдевают

1. со стороны длинного желобка

2. со стороны короткого желобка

3. не имеет значения

12. Изменение основы выкройки - это

1. моделирование

2. конструирование

3. проектирование

13. К ткацким переплетениям не относятся

1. сатиновое

2. ситцевое

3.полотняное

14. К соединительным швам относятся

1. стачной

2. окантовочный

3. вподгибку с закрытым срезом

15. Временно соединить прямыми стежками, примерно равные по величине детали

1. сметать

2. приметать

3. пришить

4. заметать

16. Ритмическое повторение абсолютно одинаковых элементов:

1. орнамент

2. композиция

3. раппорт

17.  Какой вид вышивки относят к счетным швам?

1. «крест», «набор», «роспись»;

2. «ришелье», «крест», «мережка»;

3. «гладь»,  «набор», «шов ёлочка».

18.  Национальная вышивка была связана с:

1. обычаями и обрядами;

2. прядением и ткачеством;

3. отделкой изделия.

19.Если машинная строчка петляет сверху, значит

1. тупая игла

2.сильное натяжение нижней нити

3.сильное натяжение верхней нити

20.  Чтобы изделие не деформировалось в процессе ВТО утюг необходимо перемещать:

1. круговыми движениями

2. вдоль нитей утка

3. вдоль нитей основы

4.  любом направлении

Ответы:

1.- 1,2;

2.-1;

3-1;

4-2;

5-2;

6-4;

7-1;

8-3;

9-4,5;

10-1;

11-1;

12-1;

13-2;

14-1;

15-1;

16-3;

17-1;

18-1;

19-3;

20-3.